Администрация Шарангского муниципального района

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 1

Часть 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Нижний Новгород 2011 г.

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Том I

Часть 1. Положения о территориальном планировании

Заказчик: Администрация Шарангского муниципального района

Договор: №12 от 20 мая 2011 года

Исполнитель: ООО НИЦ «Земля и город»

Главный архитектор _____________________________________________________М.Э. Клюйкова

Ответственный за проект__________________________________________________Т. Н. Катютина

Нижний Новгород – 2011 г.

Введение

Схема территориального планирования выполнена на основании решения Земского собрания Шарангского муниципального района Нижегородской области от 25.09.2008 г. № 67, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных законов и нормативно-правовых актов Нижегородской области, Устава Шарангского муниципального района, комплексных программ развития Шарангского муниципального района, а также с учетом положений схемы территориального планирования Нижегородской области.

Схема территориального планирования выполнена на основании технического задания, выданного Заказчиком – администрацией Шарангского муниципального района Нижегородской области, результатов инженерных изысканий, в соответствии с требованиями технических регламентов, охраны культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Схема территориального планирования Шарангского муниципального района состоит из Положений о территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования района в текстовой форме и в виде карт (схем).

Схему территориального планирования планируется реализовывать по этапам:

— первый этап —  до конца 2016 года;

— второй этап —  с 2017 года до конца 2031 года;

Исходный год проектирования —  2011 год.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТОМ  I. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Содержание Тома I

| Часть 1 Положения о территориальном планировании |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общие положения |  | 8 |
| Раздел 1 Описание целей и задач территориального планирования |  | 10 |
| Раздел 2 Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |  | 12 |
|  | Глава 1. Предложения по направлениям комплексного развития и концепции пространственной организации территории | 12 |
|  | Глава 2. Приоритеты и последовательность развития территорий | 17 |

Приложения к первой части схемы территориального планирования – предложения и мероприятия по территориальному планированию.

Приложение 1

Сводный перечень предложений и мероприятий по  территориальному планированию, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления Шарангского муниципального района.

Приложение 2

Сводный перечень предложений по территориальному планированию Шарангского муниципального района, реализация которых относится к полномочиям органов публичной власти других уровней.

Часть 1  Карты территориального планирования

Перечень карт территориального планирования

| Раздел 3 Границы территорий и ограничения использования территорий |  |
| --- | --- |
|  | Карта 1 Карта границ территорий и ограничений использования территорий |
| Раздел 4 Планируемое размещение объектов капитального строительства местного (районного) значения |  |
|  | Карта1 Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения |

ТОМ  II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Содержание Тома II

Часть 1   Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Шарангского муниципального района

| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |  |  |  | 9 |  |
| РАЗДЕЛ 1. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |  |  |  | 11 |  |
|  | 1.1 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА |  |  | 11 |  |
|  |  |  | 1.1.1 Общая характеристика Шарангского муниципального района Нижегородской области | 11 |  |
|  |  |  | Административно-территориальное положение района | 11 |  |
|  |  |  | Физико-географическое положение района | 12 |  |
|  |  |  | Положение района в системе расселения | 13 |  |
|  |  |  | Транспортно-географическое положение | 13 |  |
|  |  |  | Положение Шарангского района в системе экономических центров | 15 |  |
|  |  |  | Положения схемы территориального планирования Нижегородской области и Стратегии развития Нижегородской области до 2025 года в части касающейся развития Шарангского района | 16 |  |
|  |  |  | 1.1.2 Историческое развитие | 17 |  |
|  |  |  | 1.1.3 Природные условия и ресурсы территории | 19 |  |
|  |  |  | Климатические условия | 19 |  |
|  |  |  | Рельеф и инженерно-геологические условия | 20 |  |
|  |  |  | Гидрологические условия | 23 |  |
|  |  |  | Лесные ресурсы | 26 |  |
|  |  |  | Минеральные ресурсы | 28 |  |
|  |  |  | 1.1.4 Современное состояние и комплексная оценка территории Шарангского района | 28 |  |
|  |  |  | Система расселения | 29 |  |
|  |  |  | Трудовые ресурсы и занятость | 32 |  |
|  |  |  | Демографический потенциал | 34 |  |
|  |  |  | Демографический прогноз | 39 |  |
|  |  |  | Отраслевая структура экономики | 41 |  |
|  |  |  | Система социально-бытового и культурно-досугового обслуживания района | 44 |  |
|  |  |  | Туризм и рекреация. Объекты культурного наследия. Особо охраняемые природные территории | 60 |  |
|  |  |  | Транспортное обеспечение | 62 |  |
|  |  |  | Инженерное обеспечение | 65 |  |
|  |  |  | 1.1.5 SWOT – анализ Шарангского района | 74 |  |
|  |  |  | 1.1.6 Приоритетные направления социально-экономического развития Шарангского муниципального района | 75 |  |
|  | 1.2 ВЫВОДЫ |  |  | 76 |  |
| РАЗДЕЛ 2 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  | 77 |  |
| 2.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ |  |  |  |  | 77 |
| 2.2 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ РАЙОНА |  |  |  |  | 78 |
| 2.3 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА |  |  |  |  | 81 |
| 2.4 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |  |  |  |  | 114 |
|  |  | 2.4.1 Образование |  |  | 114 |
|  |  | 2.4.2 Физкультура и спорт |  |  | 115 |
|  |  | 2.4.3 Здравоохранение |  |  | 115 |
|  |  | 2.4.4 Объекты бытового назначения |  |  | 116 |
|  |  | 2.4.5 Объекты культуры и искусства |  |  | 116 |
| 2.5 ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ |  |  |  |  | 117 |
| 2.6 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  | 118 |
| 2.7 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |  | 119 |
| 2.8 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  | 122 |
| 2.9 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  | 138 |
| 2.10 ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ |  |  |  |  | 196 |
| 2.11 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ |  |  |  |  | 199 |
| РАЗДЕЛ 3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |  |  |  | 203 |
| 3.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ РИСКА |  |  |  |  | 203 |
| 3.2 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПАСНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА |  |  |  |  | 204 |
| 3.3 ОБЪЕКТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС |  |  |  |  | 212 |
| 3.4 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  | 213 |
| 3.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |  |  |  | 214 |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА |  |  |  |  | 216 |

Часть 2  Схемы в составе материалов по обоснованию

Перечень схем в составе материалов по обоснованию

| Раздел 5 Информация о состоянии территории. Анализ комплексного развития территории |  |
| --- | --- |
|  | Карта 1 Карта административных границ |
|  | Карта 2 Карта оценки состояния транспортной инфраструктуры |
|  | Карта 3 Карта размещения объектов электроснабжения и связи |
|  | Карта 4 Карта размещения объектов хозяйственной деятельности |
|  | Карта 5 Карта размещения объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения Фрагмент 1 Объекты здравоохранения Фрагмент 2 Объекты образования, культуры и спорта Фрагмент 3 Схема размещения пожарных депо |
|  | Карта 6 Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
|  | Карта 7 Карта границ земель различных категорий |
|  | Карта 8 Карта ограничений использования территории |
|  | Карта 9 Карта комплексной оценки с отражением основных направлений развития района |
| Раздел 6 Предложения по территориальному планированию |  |
|  | Карта 10 Карта с предложениями по изменению границ земель различных категорий |
|  | Карта 11 Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры |
|  | Карта 12 Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры |
|  | Карта 13 Карта планируемого размещения объектов социально-бытового и культурно-досугового, производственного и туристического назначения |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«Схема территориального планирования Шарангского муниципального района» – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

«Схема территориального планирования Шарангского муниципального района» (в дальнейшем – СТП) является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности района: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Схема территориального планирования выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, Уставом  Шарангского района Нижегородской области, комплексными программами развития Шарангского  муниципального района, а также, с учетом положений схемы территориального планирования Нижегородской области.

Подготовка схемы территориального планирования осуществлялась на основании технического задания, результатов инженерных изысканий, в соответствии с требованиями технических регламентов, охраны культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Схема территориального планирования содержит две части:

— часть первая — положения о территориальном планировании (текстовая часть);

— часть вторая — схемы территориального планирования (графические материалы).

Кроме того, имеются материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования в виде пояснительной записки, включающей в себя:

— обоснование решения задач территориального планирования;

— обоснование мероприятий и предложений по территориальному планированию и этапам их выполнения;

— перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

— оценку экологической ситуации территории и перечень мероприятий по ее улучшению.

Схема территориального планирования подготовлена с учетом периода планирования, завершение которого определяется достижением показателей в отношении:

— развития сети объектов обслуживания различных видов, относящихся к объектам районного значения;

— строительства дорожной сети и объектов дорожной инфраструктуры районного значения;

— развития объектов инженерно-технического обеспечения районного значения.

Схему территориального планирования планируется реализовывать по этапам:

— первый этап —  до конца 2016 года;

— второй этап —  с 2017 года до конца 2031 года;

Исходный год проектирования —  2011 год.

Применительно к каждому этапу определены свои прогнозно-целевые показатели, которые соотносятся с планируемыми объектами строительства и реконструкции, которые в свою очередь зафиксированы на схемах территориального планирования.

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования не утверждаются. Расчеты, аналитические выводы, схемы и графики используются исключительно для обоснования при определении показателей и мероприятий схемы территориального планирования.

В схеме территориального планирования даны предложения по расположению границ зон планируемого размещения объектов регионального значения, адресованные Правительству Нижегородской области. Органы публичной власти Нижегородской области в случае согласия с данными предложениями могут обеспечивать их реализацию в соответствии с региональными планами и программами, а также обеспечивать реализацию совместных с Шарангским муниципальным районом планов и программ.

Кроме того, в схеме территориального планирования  даны предложения и рекомендации по развитию территорий отдельных муниципальных образований, входящих в состав  Шарангского муниципального района, в том числе по функциональному зонированию, интенсивности и параметрам максимально эффективного использования ресурсного и инфраструктурного потенциала и сохранения индивидуальных особенностей отдельных территорий, с учетом комплексного развития района в целом. Эти предложения могут быть использованы органами муниципального самоуправления при принятии ими управленческих решений, в процессе подготовки генеральных планов и правил землепользования и застройки территорий поселений.

СТП представляется в электронном виде, разработана в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современной Схемы территориального планирования в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Главными целями подготовки «Схемы территориального развития Шарангского муниципального района Нижегородской области» являются:

1)	создание документа территориального планирования Шарангского муниципального района Нижегородской области, представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния района на период 25-30 лет с выделением первоочередных мероприятий на период до конца 2016 года;

2)	обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

3)	разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории района, территорий муниципальных образований, входящих в состав Шарангского района;

4)	определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территории;

5)	обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, местной) в области территориального планирования на территории Шарангского муниципального района;

6)	подготовка оснований по изменению административного устройства муниципального района в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории района, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления, установленных законодательством;

7)	подготовка оснований для принятия решений и инициирования процессов изменения границ земель и территорий;

8)	подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- проведение комплексного анализа состояния района, охватывающего все подсистемы жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории;

- на основании комплексного анализа территории, социально-экономических планов и программ, стратегий развития Нижегородской области и Шарангского района, выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирование новых точек роста;

- подготовка предложений по изменению границ населенных пунктов с целью размещения нового жилищного строительства, выделению территорий для размещения производственных зон;

- оптимизация планировочной структуры и совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- подготовка предложений по размещению объектов транспортной и инженерной инфраструктур, с учетом развития транспортных объектов регионального и федерального значения;

- подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения  Шарангского муниципального района;

- подготовка предложений, адресуемых органам власти Нижегородской области  по размещению объектов капитального строительства областного значения.

РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

ГЛАВА 1	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ И КОНЦЕПЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ.

1. 1 Задачи пространственного развития

1.	Совершенствование административно-территориального устройства муниципального района.

2.	Совершенствование системы транспортной инфраструктуры общего пользования и системы общественного транспорта. Создание единого транспортного каркаса со смежными территориями как Нижегородской области, так и с прилегающими субъектами Федерации. Разделение структуры автомобильных дорог на дороги различных категорий. Вывод транзитного движения автотранспорта по автодорогам за границы населенных пунктов.

3.	Модернизация систем инженерного обеспечения территорий, предусматривающая дифференцированный подход к технологическим схемам развития систем инженерной инфраструктуры на различных территориях.

4.	Выделение и «закрепление» инфраструктурного и природного каркаса территории.

5.	Выделение границ территорий историко-культурного наследия и природного комплекса.

6.	Установление границ зон с особыми условиями развития территорий.

7.	Увеличение площади застроенных территорий в общем балансе территории района, в том числе:

-	посредством выделения свободных от застройки площадок за границами населенных пунктов для размещения новых производств и логистических комплексов;

-	сокращение неэффективно используемых земель сельхозназначения и перевода их в земли населенных пунктов или в земли промышленности;

-	уплотнение  и упорядочение застройки в границах населенных пунктов, повышение эффективности использования территорий существующих промышленных предприятий и неиспользуемых земель.

8.     Сохранение и развитие необходимых территорий для сельскохозяйственного производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

9.	Выделение территорий для развития рекреационных и туристических функций межрегионального и федерального значения.

1.2 Структурные элементы пространственной организации

Центральный район – центральная единица района – р.п. Шаранга, самая большая и ценная часть района. Выполняет функции административного центра муниципального района. Характеризуется наиболее высокими показателями развития и концентрации объектов промышленности, обслуживания, транспорта, пешеходов, перемещений, разнообразием видов деятельности.

Рядовые (локальные) районы – рядовые пространственные единицы – части застроенных и подлежащих застройке территорий поселений. По сравнению с центральным районом имеют более низкий уровень структурной развитости, но достаточный для формирования внутренней (локальной) структуры расселения территорий. Ядром рядовой пространственной единицы являются административные центры поселений: с. Большая Рудка, с. Большое Устинское, с. Кушнур, с. Роженцово, д. Старая Рудка, д. Черномуж, д. Щенники.

Инфраструктурный и природный каркас территории – земельные участки существующих объектов транспортной и инженерной инфраструктуры общего пользования,  а также зоны планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, прежде всего линейных (сетевых) объектов дорожной, инженерной инфраструктуры, для размещения которых допускается принудительное изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд, существующие границы или предложения по изменению границ территорий лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, территорий объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территорий. В составе инфраструктурного и природного каркаса территории выделяется региональный каркас — территории и объекты регионального  значения,  в границах которого органы местного самоуправления не правомочны принимать решения (могут только делать соответствующие предложения) применительно к следующим компонентам: а) к территориям – землям лесного фонда, землям водного фонда, особо охраняемым природным территориям федерального и регионального значения, землям обороны и безопасности, землям сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий в составе земель  сельскохозяйственного назначения; б) к размещению объектов федерального и регионального значения.

Границы регионального каркаса территории Шарангского района установлены «Схемой территориального планирования  Нижегородской области».

1. 3 Пространственная организация территории

В основу концепции пространственной организации территории заложен принцип дифференциации пространства исходя из приоритетов развития отдельных территорий с учетом локализации различных сред жизнедеятельности, отвечающих разным функциональным задачам и потребностям общества, закрепляющих систему ценностей в отношении различных мест территории района.

Исходя из сложившейся инфраструктурной, природно–экологической, градостроительной, социально-экономической ситуации и выявленных приоритетов предлагается посредством системы градорегулирования обеспечить формирование следующих зон (ареалов комплексного развития):

| — | Территория развития сельского хозяйства; |
| --- | --- |
| — | Территория развития туризма рекреации; |
| — | Ключевые природные территории (согласно СТП Нижегородской области); |
| — | Транзитные территории (согласно СТП Нижегородской области) |
| — | Территории населенных пунктов активного развития |
| — | Территории населенных пунктов умеренного развития; |
| — | Территории населенных пунктов отстающих в развитии. |

Выделенные выше зоны, определенные в Схеме должны обеспечить оптимальный режим использования отдельных частей территории Шарангского района, взаимного размещения различных видов хозяйственной деятельности, сохранения и восстановления ценных природных ресурсов.

1. Территория развития сельского хозяйства

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, использование земель под посадку сельхозкультур, для выпаса скота и иных целей связанных с сельхозпроизводством.

2. Территория туризма и рекреации

Территории предназначенные для размещения объектов туризма и рекреации. Также к этой зоне отнесены территории благоприятные для отдыха населения, охоты, рыбалки.

3. Ключевые природные территории

Территории, имеющие самостоятельную природоохранную ценность. Для их сохранения создают особо охраняемые природные территории (ООПТ). Ключевые природные территории (КПТ) являются природными территориями, непосредственно обеспечивающими поддержание экологического баланса, сохранение природных комплексов и их компонентов, биологического разнообразия: заповедники, заказники, заповедные урочища, защитные леса (в том числе используемые в рекреационных целях) и другие охраняемые территории.

4. Транзитные территории

Территории, благодаря которым осуществляются экологические связи между ключевыми территориями, в том числе:

- русла и поймы крупных рек;

- долины малых рек и водотоков;

- водоразделы (и особенно водораздельные леса);

- озелененные коридоры транспортной и инженерно-технической инфраст- руктуры;

- защитные лесопосадки.

Они могут представлять собой не препятствующие экологическим связям обширные участки ландшафта между ключевыми территориями («связующий ландшафт»). Это могут быть линейные элементы ландшафта (долины рек и т.п.), называемые «экологическими коридорами». Иногда экологические связи между ключевыми территориями обеспечивают «фрагментированные транзитные территории», то есть группа топографически разделённых участков (например, места остановки мигрирующих птиц). Задачи транзитных территорий очевидны: поддержание целостности каркаса за счет связывания разрозненных резерватов, обеспечение перемещения подвижных компонентов природы, зашита речных русел и пойм - «вен и артерий» ландшафта, изоляция линейно выраженных зон антропогенной активности - автострад, железных дорог

5. Территории населенных пунктов активного развития

Территории, населенных пунктов, предлагаемые к дальнейшему развитию.

6. Территории населенных пунктов умеренного развития

Территории, населенных пунктов, предлагаемые к минимальному развитию.

7. Территории населенных пунктов, отстающих в развитии.

Часть населенных пунктов, которая характеризуются отсутствием или небольшим количеством населения, сложной транспортной доступностью, отсутствием социальной инфраструктуры, которые предлагается оставить в качестве резерва на развитие.

ГЛАВА II  ПРИОРИТЕТЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

2. 1 Интенсивность градостроительного развития

На территории района выделены зоны, характеризующие градостроительное развитие территории по интенсивности инвестиционной и экономической деятельности.

Территории активного градостроительного развития -  локальные территории -  р.п. Шаранга.

Выделение зон активного градостроительного развития на ограниченных локальных территориях обосновано концентрацией финансовых ресурсов и необходимостью максимального использования транспортной и инженерно-технической инфраструктур, в целях сохранения земель сельскохозяйственных угодий, рекреации и природно-экологического комплекса.

Деятельность публичной власти заключается  в создании благоприятных условий для осуществления градостроительной деятельности застройщиками и включает:

1.	Создание правовых оснований и информационных условий для активизации градостроительной деятельности посредством подготовки и утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования:

а)	застройщиков-девелоперов, комплексно осваивающих земельные участки -  выделение земельных участков и территорий из состава государственных и муниципальных земель для предоставления их в целях комплексного освоения и развития посредством подготовки документации по планировке, перевода из категории земель сельхозназначения в земли промышленности. Наличие указанных земельных участков и возможность проявить инициативу – самостоятельно подготовить предложения (в том числе в виде документации по планировке территории) по выделению таких земельных участков, территорий для предоставления в целях их комплексного освоения и развития;

б)	застройщиков единичных объектов -  лиц, заинтересованных в приобретении выделенных из состава государственных или муниципальных земель земельных участков (свободных от прав третьих лиц) - выделение земельных участков и территорий из состава государственных и муниципальных земель для предоставления их в целях строительства единичного объекта посредством подготовки документации по планировке, проведения процедуры перевода из категории земель сельхозназначения в земли населенных пунктов или в земли промышленности. Наличие указанных земельных участков и возможность проявлять инициативу – самостоятельно подготовить документацию по планировке территории, посредством которой такие земельные участки выделяются и становятся объектом предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

2.	Формирование условий для привлечения крупных стратегических инвесторов посредством:

а)	обеспечения территорий магистральными объектами инженерной и транспортной инфраструктур;

б)	обеспечения подготовки предпроектной документации с целью обоснования параметров и характеристик применительно к территориям комплексного развития, установления условий и объемов участия администрации в строительстве в соответствии с процессом бюджетного планирования, возможности привлечения иных средств на реализацию инфраструктурных объектов;

в)	проявления инициативы по формированию земельных участков и организации

аукционов по продаже права аренды земельных участков для их комплексного освоения.

Территории минимального градостроительного развития -  включают территории прочих населенных пунктов, в которых не предполагается активного развития производственной и социальной сфер, массового жилищного строительства.

Деятельность публичной власти заключается:

1)	в поддержании в пригодном эксплуатационном состоянии дорог, инженерно-технической инфраструктуры и объектов социального и культурно-бытового обслуживания;

2)	в обеспечении правовых гарантий использования недвижимости и возможностей развития недвижимости посредством подготовки и утверждения правил землепользования и застройки;

3)	в обеспечении условий для строительства нового жилья силами индивидуальных застройщиков;

4)	в недопущении неравномерного «уплотнения» - внедрения в существующую застройку новых объектов, размещение которых ущемит права собственников жилых домов и земельных участков;

5)	в обеспечении санитарной, экологической и противопожарной безопасности территории.

Основными задачами публичной власти, обеспечивающей градорегулирование на этих территориях являются:

а)	установление границ населенных пунктов посредством подготовки и утверждения их генеральных планов;

б)	обеспечение правового регулирования использования территорий, ограничивающего градостроительную и хозяйственную деятельность посредством подготовки правил землепользования и застройки;

в)	формирование и кадастровый учет земельных участков, выделенных из состава государственных и муниципальных земель посредством подготовки и утверждения документации по планировке, в целях предоставления их индивидуальным застройщикам;

г)	обеспечение строительства сети местных дорог и подъездов к каждому населенному пункту и благоустройство территорий общего пользования;

д)	создание условий по развитию частных инициатив по обеспечению населенных пунктов транспортными услугами, бытовым и торговым обслуживанием, связью и телевизионным вещанием;

е)	организация скорой медицинской помощи населению,

ж)	выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Территории ограниченного градостроительного развития – территории земель сельскохозяйственного назначения, государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий регионального значения. Использование этих территорий определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области в соответствии с федеральными законами.

2.2 Сводный перечень мероприятий по территориальному планированию

Таблица 2.1 – Перечень мероприятий по территориальному планированию местного значения муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятий, предложений размещения объектов, проведения мероприятий | Для каких целей предлагается | Очередность (последовательность выполнения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| А. Строительство объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 1.1 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения подъезда к д. Тунемер от а/д Двоеглазово - Щенники, протяженностью 1,9 км, IV категории. | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Первоочередное мероприятие |
| 1.2 | Строительство автомобильной дорги общего пользования местного (районного) значения подъезда к д. Зинки от а/д Арья – Тонкино – граница Республики Марий Эл, протяженностью 1,9 км, IV категории. | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Первоочередное мероприятие |
| 1.3 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения Чура – Малиновские, протяженностью 2,2 км , IV ктегории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.4 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения Чура – Тишкино, протяженностью 2,5км , IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.5 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения Тишкино – Лежнино, протяженностью 1,0 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.6 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения Кугланур – Ивановские, протяженностью 3,0 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| Продолжение таблицы 2.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.7 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения Перчеваж – Смирново, протяженностью 6,5 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.8 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения Шаранга – Клюжево, протяженностью 4,3 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.9 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения подъезда к д. Коммунар от а/д Арья – Тонкино – граница Республики Марий Эл, протяженностью 0,3 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.10 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения Старостино – Глушково, протяженностью 1,8 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.11 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения Б. Рудка – Глушково, протяженностью 2,5 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.12 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения Б. Рудка – Рудомучакш, протяженностью 0,5 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.13 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения Б. Рудка – Никольские, протяженность 1,9 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.14 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения Бахтино – Второе Гусево, протяженностью 2,9 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| Продолжение таблицы 2.1 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.15 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения подъезда к д. Нижнее Самойлово от а/д В.Самойлово – Кушнур – Преображенка, протяженностью 0,3км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.16 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения подъезда к д. Ивановка от а/д В. Самойлово – Кушнур – Преображенка, протяженностью 0,8 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.17 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения подъезда к д. Кудрявка от а/д В. Самойлово – Кушнур – Преображенка, протяженностью 0,7 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.18 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения Кушнур – Рогожники, протяженностью 2,6 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.29 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения подъезда к д. Танайка от а/д подъезда к д. Сысуи, протяженностью 2,4 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.20 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения подъезда к д. Новоселово от а/д Роженцово – Поздеево – Ст. Рудка – Барышники, протяженностью 1,6 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.21 | Строительство автомобильной дороги общего пользования местного (районного) значения Барышники – Копытенки, протяженностью 3,5 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 1.22 | Строительство подъезда к д. Вторые Николаевские от а/д Роженцово - Поздеево – Ст. Рудка - Барышники, протяженностью 1,8 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Первоочередное мероприятие |
| 1.23 | Строительство подъезда к животноводческому комплексу в д. Кугланур, протяженностью 0,6 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Первоочередное мероприятие |
| 1.24 | Строительство автомобильной дороги Астанчурга – Петухи – Щенники, протяженностью 4,5 км, IV категории | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Конечный этап реализации |
| 2 Размещение объектов капитального строительства социального назначения и обслуживания населения |  |  |  |
| А. Объекты физкультуры и спорта |  |  |  |
| 2.1 | Строительство открытого спортивного комплекса (футбольное/хоккейное поле) в с. Большое Устинское Большеустинского сельсовета | 1)В целях развития инфраструктуры спорта и отдыха 2)Обеспечение условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.2 | Строительство открытого спортивного комплекса (футбольное/хоккейное поле) в д. Щенники Щенниковского сельсовета | 1)В целях развития инфраструктуры спорта и отдыха 2)Обеспечение условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.3 | Строительство открытого спортивного комплекса (футбольное/хоккейное поле) в д. Черномуж Черномужского сельсовета | 1)В целях развития инфраструктуры спорта и отдыха 2)Обеспечение условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.4 | Строительство открытого спортивного комплекса (футбольное/хоккейное поле) в с. Большая Рудка Большерудкинского сельсовета | 1)В целях развития инфраструктуры спорта и отдыха 2)Обеспечение условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.5 | Строительство открытого спортивного комплекса (футбольное/хоккейное поле) в с. Роженцово Роженцовского сельсовета | 1)В целях развития инфраструктуры спорта и отдыха 2)Обеспечение условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.6 | Строительство открытого спортивного комплекса (футбольное/хоккейное поле) в с. Кушнур Кушнурского сельсовета | 1)В целях развития инфраструктуры спорта и отдыха 2)Обеспечение условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.7 | Строительство открытого спортивного комплекса (футбольное/хоккейное поле) в с. Старая Рудка Страрорудкинского сельсовета | 1)В целях развития инфраструктуры спорта и отдыха 2)Обеспечение условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта района. | Первоочередное мероприятие |
| Б. Объекты образования (точные мощности объектов, будут расчитываться при разработке генеральных планов сельсоветов) |  |  |  |
| 2.8 | Строительство детского сада на 75 мест в р.п. Шаранга | Обеспечение необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях в соответствии с действующими нормами. | Первоочередное мероприятие |
| 2.9 | Строительство детского сада в д. Щенники Щенниковского сельсовета | Обеспечение необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях в соответствии с действующими нормами. | Первоочередное мероприятие |
| 2.10 | Строительстводетского сада в с. Бол. Устинское Большеустинского сельсовета | Обеспечение необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях в соответствии с действующими нормами. | Первоочередное мероприятие |
| 2.11 | Реконструкция детского сада с увеличением мест, при необходимости в д. Туманка Черномужского сельсовета | Обеспечение необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях в соответствии с действующими нормами. | Первоочередное мероприятие |
| 2.12 | Строительство детского сада в д. Пестово Большерудкинского сельсовета | Обеспечение необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях в соответствии с действующими нормами . | Первоочередное мероприятие |
| 2.13 | Строительство детского сада в с. Бол. Рудка Большерудкинского сельсовета | Обеспечение необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях в соответствии с действующими нормами. | Первоочередное мероприятие |
| 2.14 | Реконструкция детского сада с увеличением мест, при необходимости в д. Черномуж Черномужского сельсовета | Обеспечение необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях в соответствии с действующими нормами. | Первоочередное мероприятие |
| 2.15 | Строительство детского сада в д. Поздеево Роженцовского сельсовета | Обеспечение необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях в соответствии с действующими нормами. | Первоочередное мероприятие |
| 2.16 | Строительство детского сада в д. Старая Рудка Старорудкинского сельсовета | Обеспечение необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях в соответствии с действующими нормами. | Первоочередное мероприятие |
| 2.17 | Реконструкция школы с увеличением мест, при необходимости в р.п. Шаранга | Обеспечение условий в школьных учреждениях в соответствии с действующими нормативами | Первоочередное мероприятие |
| 2.18 | Реконструкция школы с увеличением мест, при необходимости в д. Поздеево | Обеспечение условий, а так же необходимого количества мест в школьных учреждениях в соответствии с действующими нормативами | Первоочередное мероприятие |
| 2.19 | Строительство детского сада семейного типа в р.п. Шаранга | Обеспечение необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях в соответствии с действующими нормами. | Первоочередное мероприятие |
| 2.20 | Строительство детского сада семейного типа в д. Туманка Черномужского сельсовета | Обеспечение необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях в соответствии с действующими нормами. | Первоочередное мероприяти |
| 2.21 | Строительство детского сада семейного типа в д. Черномуж Черномужского сельсовета | Обеспечение необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях в соответствии с действующими нормами. | Первоочередное мероприяти |
| Развитие системы обслуживания школьного транспорта |  |  |  |
| 2.22 | Организация движения школьного автобуса по необходимым маршрутам | Обеспечение в соответствии с действующими нормами доставки детей школьного возраста к месту учебы и домой. | Первоочередное мероприятие |
| В. Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 2.23 | Строительство станции скорой помощи в с. Кушнур Кушнурского сельсовета | Обеспечение необходимого уровня оказания медицинской помощи населению | Первоочередное мероприятие |
| Г. Объекты культуры и искусства |  |  |  |
| 2.24 | Строительство дома культуры в д. Черномуж Черномужского сельсовета | В целях развития культуры в Шарангском районе. Обеспечение условий досуга жителей района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.25 | Реконструкция дома культуры с увеличением мощности объекта при необходимости в п. Кр. Горка Роженцовского сельсовета | В целях развития культуры в Шарангском районе. Обеспечение условий досуга жителей района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.26 | Реконструкция дома культуры с увеличением мощности объекта при необходимости в с. Роженцово Роженцовского сельсовета | В целях развития культуры в Шарангском районе. Обеспечение условий досуга жителей района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.27 | Реконструкция дома культуры с увеличением мощности объекта при необходимости в с. Бол. Рудка Большерудкинского сельсовета | В целях развития культуры в Шарангском районе. Обеспечение условий досуга жителей района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.28 | Реконструкция дома культуры с увеличением мощности объекта при необходимости в д. Астанчурга Щенниковского сельсовета | В целях развития культуры в Шарангском районе. Обеспечение условий досуга жителей района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.29 | Реконструкция библиотеки с увеличением мощности объекта при необходимости в р.п. Шаранга | В целях развития культуры в Шарангском районе. Обеспечение условий досуга жителей района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.30 | Реконструкция библиотеки с увеличением мощности объекта при необходимости в д. Старая Рудка Старорудкинского сельсовета | В целях развития культуры в Шарангском районе. Обеспечение условий досуга жителей района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.31 | Реконструкция библиотеки с увеличением мощности объекта при необходимости в д. Щекотово Старорудкинского сельсовета | В целях развития культуры в Шарангском районе. Обеспечение условий досуга жителей района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.32 | Реконструкция библиотеки с увеличением мощности объекта при необходимости в с. Роженцово Роженцовского сельсовета | В целях развития культуры в Шарангском районе. Обеспечение условий досуга жителей района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.33 | Реконструкция библиотеки с увеличением мощности объекта при необходимости в д. Туманка Черномужского сельсовета | В целях развития культуры в Шарангском районе. Обеспечение условий досуга жителей района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.34 | Реконструкция библиотеки с увеличением мощности объекта при необходимости в д. Пестово Большерудкинского сельсовета | В целях развития культуры в Шарангском районе. Обеспечение условий досуга жителей района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.35 | Реконструкция библиотеки с увеличением мощности объекта при необходимости в с. Большое Устинское Большеустинского сельсовета | В целях развития культуры в Шарангском районе. Обеспечение условий досуга жителей района. | Первоочередное мероприятие |
| 2.36 | Реконструкция библиотеки с увеличением мощности объекта при необходимости в д. Поздеево Роженцовского сельсовета | В целях развития культуры в Шарангском районе. Обеспечение условий досуга жителей района. | Первоочередное мероприятие |
| 3 Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |
| А. Проектные предложения по улучшению состояния воздушного бассейна |  |  |  |
| 3.1 | Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Конечный этап реализации |
| 3.2 | Внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Конечный этап реализации |
| 3.3 | Установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 3.4 | Выявление и рекультивация существующих переполненных и не удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам полигонов твердых бытовых и промышленных отходов | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 3.5 | Ликвидация всех несанкционированных свалок | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 3.6 | Внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата) | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Конечный этап реализации |
| 3.7 | Дополнение системы контроля за выбросами автотранспорта созданием и внедрением единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 3.8 | Организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха во всех муниципальных образованиях района согласно нормативам | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Конечный этап реализации |
| 3.9 | Разработка сводных томов ПДВ для всех муниципальных образований Шарангского района, нормативов по загрязнению атмосферного воздуха | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Конечный этап реализации |
| 3.10 | Разработка проектов ПДВ и организации СЗЗ на всех предприятиях района | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Конечный этап реализации |
| 3.11 | Использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Конечный этап реализации |
| 3.12 | Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Конечный этап реализации |
| 3.13 | Создание искусственных зеленых насаждений, в рамках осуществления Комплексного плана по реализации Киотского протокола | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 3.14 | Расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 3.15 | Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 3.16 | Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог Шарангского района (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения) | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Сроки реализации определяются программой социально-экономического развития Шарангского района |
| 3.17 | Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздуха | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 3.18 | Вынос предприятий - загрязнителей из жилой застройки в промзоны | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Конечный этап реализации |
| 3.19 | Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 3.20 | Получение в установленном законом порядке разрешения на выбросы предприятиями, имеющими стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| Б. Проектные предложения по улучшению состояния водных ресурсов |  |  |  |
| 3.21 | Полное прекращение сброса в водоемы Шарангского района неочищенных стоков | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 3.22 | Дальнейшее развитие систем централизованной канализации с обязательной полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 3.23 | Строительство новых комплексов очистных сооружений населенных мест Шарангского района | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 3.24 | Оптимизация системы управления сельскими стоками | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Конечный этап реализации |
| 3.25 | Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Конечный этап реализации |
| 3.26 | Обеспечение качественной эксплуатации очистных сооружений и сетей, проведение своевременных ремонтных работ | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 3.27 | Строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 3.28 | Организация производственного контроля за качеством воды в водных объектах предприятиями-водопользователями | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 3.29 | Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 3.30 | Очистка стоков животноводческих комплексов на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 3.31 | Благоустройство и расчистка русел рек и озер, в первую очередь, рек Усты, Юронги, и Рутки | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 3.32 | Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 3.33 | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| В. Проектные предложения по улучшению состояния подземных вод: |  |  |  |
| 3.34 | Проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 3.35 | Приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 3.36 | По эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории Шарангского района, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценить возможный водоотбор из той или иной скважины | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 3.37 | Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 3.38 | Провести инвентаризацию скважин, оценку их технического состояния, уточнить возможность их использования и пр. | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 3.39 | Выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 3.40 | Прекращение использования пресных подземных вод для технических целей | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 3.41 | Организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима -I пояса | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 3.42 | Обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 3.43 | Вынос из зоны II и III пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Конечный этап реализации |
| 3.44 | Ликвидация неорганизованных стихийных свалок с дальнейшей рекультивацией и санацией территорий и организация полигонов ТБО согласно действующих строительных и санитарных норм и правил | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 3.45 | Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 3.46 | Разработка и утверждение в установленном порядке проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| Г. Мероприятия по оздоровлению почв, загрязненных тяжелыми металлами |  |  |  |
| 3.47 | Улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 3.48 | Возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (картофель и др.); | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
|  | возделывание технических культур |  |  |
| 3.49 | Замена почвенного слоя на особенно загрязненных участках, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр. | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Конечный этап реализации |
| 3.50 | Разъяснительная (просветительская) работа среди населения | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 3.51 | В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути, на кожу и на слизистые оболочки населения. Также для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений. Эти посадки должны быть многоярусными, начиная от низкорослых кустарников, лиственных деревьев, составляющих средний ярус, заканчивая хвойными | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| Д. Консервация и ликвидация объектов |  |  |  |
| 3.52 | Консервация всех скотомогильников в районе. | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 3.53 | Закрытие и рекультивация действующей свалки ТБО по мере ввода в эксплуатацию межмуниципального комплекса утилизации твердых бытовых отходов, расположение которого согласно общей схеме расположения межмуниципальных объектов размещения отходов на территории Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 года № 584, предусмотрено в Уренском районе Нижегородской области | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 4 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |
| А Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера |  |  |  |
| 4.1 | - Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 4.2 | - Устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 4.3 | - Комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог) | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 4.4 | - Укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 4.5 | - Регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 4.6 | - Очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 4.7 | - Регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 4.8 | - Своевременное выполнение предписаний Госгортехнадзора России и других надзорных органов | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 4.9 | - Регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 4.10 | - Точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 4.11 | - Регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 4.12 | - Регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 4.13 | - Усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 4.14 | - Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| Б. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера |  |  |  |
| 4.15 | - Содержание в безопасном состоянии полос автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 4.16 | - Осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 4.17 | - Проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 4.18 | - Осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5 Развитие инжннерной инфраструктуры |  |  |  |
| А. Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | - Проведение ремонтных работ на сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства в связи с очень большим износом | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. | Первоочередное мероприятие |
| 5.2 | - Реконструкция и техническое перевооружение водозаборных и водоочистных сооружений подземных вод | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. | Первоочередное мероприятие |
| 5.3 | Обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1174-01 | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. | Первоочередное мероприятие |
| 5.4 | Оснащение водопотребителей приборами индивидуального учета воды | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. | Первоочередное мероприятие |
| 5.5 | Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. | Первоочередное мероприятие |
| 5.6 | На основе инвентаризации выполнить «Генеральную схему развития систем водоснабжения и водоотведения района» | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. | Первоочередное мероприятие |
| 5.7 | Строительство водопроводных сетей и скважин в населенных пунктах района | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. | Первоочередное мероприятие |
| Б. Водоотведение |  |  |  |
| 5.8 | - Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений в р.п. Шаранга с увеличением производительности сдо 1600 м3/сут | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Улучшение экологической обстановки и условий природопользования. | Первоочередное мероприятие |
| 5.9 | - Строительство очистных сооружений производительностью не менее 100 м3/сут с. Бол. Рудка Большерудкинского сельсовета | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Улучшение экологической обстановки и условий природопользования. | Первоочередное мероприятие |
| 5.10 | - Строительство очистных сооружений производительностью не менее 100 м3/сут с. Большое Устинское Большеустинского сельсовета | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Улучшение экологической обстановки и условий природопользования . | Первоочередное мероприятие |
| 5.11 | - Строительство очистных сооружений производительностью не менее 100 м3/сут д. Щенники Щенникоаского сельсовета | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Улучшение экологической обстановки и условий природопользования. | Первоочередное мероприятие |
| 5.12 | - Строительство очистных сооружений производительностью не менее 100 м3/сут с. Кушнур Кушнкрского сельсовета | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Улучшение экологической обстановки и условий природопользования. | Первоочередное мероприятие |
| 5.13 | - Строительство очистных сооружений производительностью не менее 100 м3/сут с. Роженцово Роженцовского | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Улучшение экологической обстановки и условий природопользования. | Первоочередное мероприятие |
| 5.14 | - Строительство очистных сооружений производительностью не менее 100 м3/сут д. Старая Рудка Старорудкинского сельсовета | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Улучшение экологической обстановки и условий природопользования. | Первоочередное мероприятие |
| 5.15 | - Строительство очистных сооружений производительностью не менее 100 м3/сут д. Черномуж Черномужского сельсовета | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Улучшение экологической обстановки и условий природопользования. | Первоочередное мероприятие |
| 5.15 | - Строительство внутриквартальных сетей канализации в р.п. Шаранга | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Улучшение экологической обстановки и условий природопользования | Первоочередное мероприятие |
| В. Теплоснабжение |  |  |  |
| 5.16 | Перевод котельных с угольного топлива и дров на газовое топливо | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Улучшение экологической обстановки и условий природопользования. | Первоочередное мероприятие |
| 5.17 | Реконструкция существующих источников теплоснабжения | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Улучшение экологической обстановки и условий природопользования. | Первоочередное мероприятие |
| Г. Электроснабжение |  |  |  |
| 5.18 | Замена устаревшего оборудования ПС и ТП, линий электропередач и кабелей | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Улучшение экологической обстановки и условий природопользования. | Первоочередное мероприятие |
| 5.19 | Замена проходящих в черте населенных пунктов воздушных 10 кВ ЛЭП кабельными линиями. | Для уменьшения санитарно-защитной зоны и использование освобожденной территории под застройку | Конечный этап реализации |

*Графическое отображение предложенных мероприятий показано на чертеже – Раздел 4. Карта 1 – Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения.