Выписка

из Схемы водоснабжения и водоотведения на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области на период 2019-2033 годов,

утвержденной постановлением администрации Шарангского

муниципального района от 25.11.2019 № 631

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области (далее также - схема) - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения на территории Шарангского муниципального района Нижегородской области является Федеральный закон от 07.12.2011 г№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в целях определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее рациональным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий, повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение жителей района водоснабжением и водоотведением, улучшение качества жизни за счет развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения являются:

- обследование системы водоснабжения и водоотведения, анализ существующей ситуации в водоснабжении района;

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения и водоотведения.

Статья 2. Схема водоснабжения и водоотведения

на территории Большеустинского сельсовета

Шарангского муниципального района Нижегородской области

Глава 1.Схема водоснабжения

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения

  - Описание системы и структуры водоснабжения поселения

Большеустинский сельсовет – сельское поселение в Шарангском муниципальном районе Нижегородской области. Административный центр -село Большое Устинское.

Большеустинский сельсовет входит в состав Шарангского муниципального района Нижегородской области. На территории администрации находятся 8 населенных пунктов: с.Большое Устинское, д.Чура , д.Туманур, д.Чалпайки, д.Арзаматово, д.Малиновские, п.Заречный, сельский поселок лесоучастка Уста.

Большеустинский сельсовет расположен в первом агроклиматическом районе области и характеризуется наиболее суровой зимой и прохладным летом. Средняя годовая температура воздуха составляет +2,4С. По многолетним наблюдениям теплый период года продолжается 200-207 дней. Но при этом продолжительность безморозного периода только 130-135 дней.

В среднем выпадает 550 мм осадков в год, годовая испаряемость составляет 520 мм и коэффициент увлажнения -1,1.

По состоянию на 01.01.2019 года численность населения составила 570 человек.

Инженерное обеспечение состоит из систем водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Территория сельсовета не газифицирована.

Централизованное водоснабжение населения на территории Большеустинского сельсовета отсутствует. Все население обеспечивается водой из индивидуальных источников водоснабжения - шахтных колодцев частного пользования.

Два объекта МБДОУ детский сад «Рябинка» и МБОУ Большеустинская ООШ , находящиеся в с.Большое Устинское обеспечены централизованным водоснабжением. Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются 1 артезианская скважина с насосной установкой.

Характеристика существующих водозаборных узлов и скважин:

Скважина с.Большое Устинское - насос ЭЦВ 6-6,0-385.

Возле каждой скважины установлена водонапорная башня.

Таблица 1.

Характеристика водонапорных башен.

| № п/п | Место расположения | Дата постройки, г | Объем, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Большое Устинское | 1979 | 25 |

Водопроводная сеть представляет собой систему водопроводных труб диаметром 25 мм. Материал, из которого выполнен водопровод: полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 507 м.

Таблица 2.

Характеристика водопроводных сетей.

| Наименование | Протяженность, м | Конструктивные элементы сооружения | Кол-во,шт. | Материал констуктивных элементов | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети, с.Б.Устинское | 507 | Материалы стен и конструкций | 507м | Полиэтиленовые водопроводные трубы | 1979 |
| ИТОГО | 507 |  |  |  |  |

Схема систем водоснабжения представлена на рисунке 3 графической части (Приложение к схеме).

1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Централизованное водоснабжение населения на территории Большеустинского сельсовета отсутствует. Все население обеспечивается водой из индивидуальных источников водоснабжения - шахтных колодцев частного пользования.

1.3. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

В настоящее время объекты систем водоснабжения является собственностью Шарангского муниципального района Нижегородской области и в целях наиболее эффективного использования муниципального имущества переданы на праве хозяйственное ведение в МУП Шарангского муниципального района «Коммунсервис».

Данная организация оказывает услуги по водоснабжению, в том числе:

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством.

Качество воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Основными целями развития системы водоснабжения являются:

- обеспечение централизованным водоснабжением населения сельсовета;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

На территории сельсовета имеются проблемные вопросы в сфере водоснабжения:

1.На территории сельсовета отсутствует централизованное водоснабжение.

Роста численности населения в сельском поселении нет, вследствие этого нет перспектив строительства жилого фонда и социальной инфраструктуры. Строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах (кроме с.Большое Устинское) в ближайшей перспективе не планируется. Водоснабжение населенных пунктов Большеустинского сельсовета на расчетный срок предусматривает использование колодцев. В с.Б.Устинское планируется строительство водопроводной сети.

#### Перечень планируемых мероприятий по развитию

систем водоснабжения

| ### № п\п | ### Наименование мероприятия | ### Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Строительство водопроводной сети | ### Улучшение качества жизни населения |

Раздел 4. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод

В связи с тем, что в системах централизованного водоснабжения Большеустинского сельсовета отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, сброса или утилизации промывных вод из системы водоподготовки не производится.

4.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

В связи с тем, что в системах централизованного водоснабжения Большеустинского сельсовета отсутствуют очистные сооружения, а также не планируется их строительство, мероприятия по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не осуществляются.

# Раздел 5. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

# На территории Большеустинского сельсовета бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения не выявлено.

# Глава 2. Схема водоотведения

## Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Во всех населенных пунктах администрации Большеустинского сельсовета Шарангского муниципального района централизованная система водоотведения отсутствует. Существующая система водоотведения сельсовета в основном представлена индивидуальными выгребными ямами.

Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.