|  | Администрация Шарангского муниципального района Нижегородской области |  |
| --- | --- | --- |

|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН рабочего поселка шаранга шарангского РАЙОНА нижегородской области |
| --- | --- |
| Том I | положения о территориальном планировании |

Нижний Новгород

2014 год

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

рабочего поселка шаранга

шарангского РАЙОНА

нижегородской области

Том II. Материалы по обоснованию проекта

генерального плана

Заказчик: Администрация Шарангского муниципального района

Муниципальный контракт: № 22 от 10.12.2013 года

Исполнитель: ООО НИИ "Земля и город"

Генеральный директор ___________________________________________П.И. Комаров

Директор проектно-производственного департамента __________________А.С. Белихов

Начальник отдела проектирования № 4 _____________________________Т.Н. Крылова

В подготовке проекта генерального плана рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

СОДЕРЖАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА

Генеральный план рабочего поселка Шаранга содержит две части:

Том I

- часть первая – положения о территориальном планировании (текстовая часть);

- часть вторая – карты территориального планирования (графические материалы).

Том II

Материалы по обоснованию Генерального плана в виде пояснительной записки и карт.

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА I

ЧАСТЬ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	3

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА	4

1.3 ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

1.4 ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	7

ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛКА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	7

ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, И СВЕДЕНИЯ О НИХ	19

2.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	19

2.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	21

РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (НЕ УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)	26

ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	26

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ШАРАНГА	29

ПРИЛОЖЕНИЯ	33

ЧАСТЬ 2.

Карты в составе территориального планирования

| Карта 1. Сводная карта (Основной чертеж) Карта планируемых административных границ. Карта функциональных зон. Карта зон с особыми условиями использования территории. Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | М 1:5000 |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Генеральный план рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области (далее — Генеральный план) — подготовлен на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации настоящим Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части:

- положение о территориальном планировании;

- карты территориального планирования.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

На картах в составе утверждаемой части отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, городского округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа;

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Этапами реализации Генерального плана определены:

- первая очередь реализации — до конца 2019 года;

- расчетный срок реализации — с 2020 до конца 2039 года.

В Генеральном плане даны предложения, по размещению объектов федерального и регионального значения.

Генеральным планом устанавливаются границы функциональных зон и размещение планируемых объектов капитального строительства местного значения поселения.

Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный расчет численности населения. Результат расчета приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Прогноз численности населения рабочего поселка Шаранга

| Населенный пункт | 2014 | 2015 | 2019 | 2021 | 2026 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. п. Шаранга | 6582 | 6600 | 6619 | 6769 | 7059 | 7361 |

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Генеральный план разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами:

Федеральные нормативно-правовые акты и программы

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 года № 1734-Р);

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)» (постановление Правительства РФ от 05.12.2001 г. № 848);

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 года № 598).

Региональные нормативно-правовые акты и программы

Ниже приведен перечень программ и планов социально-экономического развития, принятие которых оказывает значительное влияние на развитие рабочего поселка Шаранга Шарангского района Нижегородской области:

- Схема территориального планирования Нижегородской области (постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области» № 254 от 29 апреля 2010 года);

- Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года (постановление Правительства Нижегородской области № 127 от 17 апреля 2006 года).

Районные нормативно-правовые акты и программы

- Районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Шарангском районе Нижегородской области» на период 2011-2015 годов (постановление Администрации Шарангского района № 127 от 18.11.2010 г.);

- Муниципальная программа поддержки и развития малого предпринимательства в Шарангском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы (постановление Администрации Шарангского муниципального района № 52 от 28.01.2014 г.);

- Районная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Шарангского муниципального района Нижегородской области на 2013 - 2020 годы» (постановление Администрации Шарангского района № 25 от 28.02.2013 г.);

- Районная целевая программа «Развитие производительных сил Шарангского муниципального района на 2013 - 2020 годы» (постановление Администрации Шарангского района № 130 от 15.11.2012 г.);

- Схема территориального планирования Шарангского муниципального района Нижегородской области (решение Земского Собрания Шарангского муниципального района Нижегородской области № 26 от 30.05.2013 года).

Муниципальные нормативно-правовые акты и программы

- Устав рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области (решение поселкового Совета рабочего поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области № 22 от 14.09.2012 г.).

1.3 ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Главная цель Генерального плана — цель долгосрочного территориального планирования на перспективу: обеспечение условий для поступательного устойчивого развития рабочего поселка, которое заключается:

- в максимальном использовании культурного, ресурсного, пространственного и человеческого потенциала во имя благополучия всех граждан при соблюдении баланса интересов и справедливости, на основе активного взаимодействия органов власти, населения, инвесторов, застройщиков в соответствии с принципами функционирования гражданского общества;

- в сохранении и бережном использовании исторического и природного наследия территории;

- в последовательной реализации мероприятий Генерального плана на основе установленных целевых показателей как обязательств и ориентиров для достижения на различных этапах и регулярного публичного предъявления результатов реализации планов, показывающих реальную динамику приближения к установленным целевым показателям Генерального плана.

1.4 ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

- Совершенствование системы транспортной инфраструктуры общего пользования и системы общественного транспорта. Создание единого транспортного каркаса со смежными территориями и с прилегающими субъектами Федерации. Разделение структуры автомобильных дорог на дороги различных категорий.

- Модернизация систем инженерного обеспечения территорий, предусматривающая дифференцированный подход к технологическим схемам развития систем инженерной инфраструктуры на различных территориях.

- Выделение и «закрепление» инфраструктурного и природного каркаса территории.

- Выделение границ территорий историко-культурного наследия и природного комплекса.

- Установление границ зон с особыми условиями развития территории.

- Сохранение необходимых территорий для сельскохозяйственного производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛКА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Сведения о планируемых мероприятиях представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Планируемые мероприятия

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Описание мероприятий | Действия в отношении земельного участка | Наименование функциональных зон, в которых планируется размещение объектов | Основные характеристики объектов | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи со строительством объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты капитального строительства (далее ОКС) транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дороги улицы, проезды – система внутриквартальных улиц, проездов. Выполняют функцию непосредственного доступа к земельным участкам (объектам недвижимости) расположенным вдоль них. Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне. Количество пересечений и примыканий не ограничено. Скорость не более 30 км/час. Стоянки в пределах улиц разрешены. Местоположение: - р. п. Шаранга | Реконструкция – выполнение работ, связанных с приведением технических характеристик улиц и дорог в соответствие с поперечным профилем | Границами земельного участка одновременно являются красные линии – (существующие и планируемые) границы территорий общего пользования, которые устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Уточняются после разработки проектов планировки соответствующих территорий. «Поперечные профили улиц и проездов» представлены в приложении А. | - |
| 1.2 | Дороги, улицы, проезды – система внутриквартальных улиц, проездов. Выполняют функцию непосредственного доступа к земельным участкам (объектам недвижимости) расположенным вдоль них. Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне. Количество пересечений и примыканий не ограничено. Скорость не более 30 км/час. Стоянки в пределах улиц разрешены. Местоположение: - р. п. Шаранга | Новое строительство | Границами земельного участка одновременно являются красные линии – (существующие и планируемые) границы территорий общего пользования, которые устанавливаются документацией по планировке территории | - | Уточняются после разработки проектов планировки соответствующих территорий. «Поперечные профили улиц и проездов» представлены в приложении А. | - |
| 1.3 | Дороги, улицы, проезды – система внутриквартальных улиц, проездов. Выполняют функцию непосредственного доступа к земельным участкам (объектам недвижимости) расположенным вдоль них. Доступ обеспечивается через пересечения и примыкания в одном уровне. Количество пересечений и примыканий не ограничено. Скорость не более 30 км/час. Стоянки в пределах улиц разрешены. Местоположение: - р. п. Шаранга | Капитальный ремонт | Границами земельного участка одновременно являются красные линии – (существующие и планируемые) границы территорий общего пользования, которые устанавливаются документацией по планировке территории | - | Уточняются после разработки проектов планировки соответствующих территорий. «Поперечные профили улиц и проездов» представлены в приложении А. | - |
| 2 | ОКС инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| ОКС Водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство пожарного водоема Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона, в составе зоны градостроительного использования | Радиус обслуживания – 100-200 м; Объем – 2шт по 30 м3. | - |
| 2.2 | Строительство пожарного водоема Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона, в составе зоны градостроительного использования | Радиус обслуживания – 100-200 м; Объем – 2шт по 30 м3. | - |
| 2.3 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона и зона рекреационного назначения, в составе зоны градостроительного использования | 1) Количество – 15 ед.; 2) Радиус обслуживания – 100-200 м. Предусмотреть возможность подключения тупиковых водопроводов, диаметром не менее 200 мм, длиной не более 200 м (при необходимости) | - |
| 2.4 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона (Ж) и зона рекреационного назначения (Р), в составе зоны градостроительного использования | 1) Количество – 13 ед.; 2) Радиус обслуживания – 100-200 м. Предусмотреть возможность подключения тупиковых водопроводов, диаметром не менее 200 мм, длиной не более 200 м (при необходимости) | - |
| 2.5 | Реконструкция пожарных гидрантов на водопроводных сетях Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Реконструкция; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона и зона рекреационного назначения, в составе зоны градостроительного использования | 1) Количество – 3 ед.; 2) Радиус обслуживания – 100-200 м. Предусмотреть возможность подключения тупиковых водопроводов, диаметром не менее 200 мм, длиной не более 200 м (при необходимости) | - |
| 2.6 | Реконструкция пожарных гидрантов на водопроводных сетях Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона и зона рекреационного назначения, в составе зоны градостроительного использования | 1) Количество – 27 ед.; 2) Радиус обслуживания – 100-200 м. Предусмотреть возможность подключения тупиковых водопроводов, диаметром не менее 200 мм, длиной не более 200 м (при необходимости) | - |
| 2.7 | Строительство новых сетей водопровода Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Протяженность – 15,36 км | - |
| 2.8 | Тампонирование артезианских скважин Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Демонтаж; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона и зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |  |
| 2.9 | Реконструкция артезианских скважин Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Заводская | 1) Реконструкция; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона и зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Производительность - 30 м3/сут | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (50 м), после ввода в эксплуатацию планируемых скважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" от 14.03.2002. Границы 2 и 3 поясов устанавливаются в отельном техническом проекте |
| 2.10 | Строительство нового водозабора Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Производительность - 1200 м3/сут | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (50 м), после ввода в эксплуатацию планируемых скважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" от 14.03.2002 г. Границы 2 и 3 поясов устанавливаются в отельном техническом проекте |
| 2.11 | Строительство новых водопроводных сетей Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Протяженность – 13,52 км | - |
| 2.12 | Тампонирование артезианский скважин Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Демонтаж; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - | - |
| 2.13 | Строительство нового водозабора Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Производительность - 1000 м3/сут | Возникновение 1-го пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения (50 м), после ввода в эксплуатацию планируемых скважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" от 14.03.2002. Границы 2 и 3 поясов устанавливаются в отельном техническом проекте |
| 2.14 | Строительство водонапорной башни Местоположение: - р. п. Шаранга. | 1)Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Объем – 100 м3. | - |
| ОКС Водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Строительство канализационных коллекторов Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры, в составе зоны градостроительного использования | Протяженность – 0,60 км | - |
| 2.16 | Реконструкция существующих очистных сооружений с доведением производительности до 1900 м3/сут Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры, в составе зоны градостроительного использования | Производительность – 1900 м3/сут | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.17 | Строительство канализационных насосных станции в Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Новое Строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры, в составе зоны градостроительного использования | Производительность – 800 м3/сут | Размер санитарно-защитной зоны принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 |
| 2.18 | Строительство канализационных коллекторов Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | Протяженность – 5,70 км | - |
| ОКС Электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Строительство линий электропередачи для обеспечения электроснабжением перспективных кварталов жилой застройки Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | 1) Протяженность – 0,93 км; 2) Напряжение – 10 кВ. | Охранные зоны линий электропередачи устанавливаются в соответствии с приказом Правительства Российской федерации №120 от 24.02.2009 г. |
| 2.20 | Строительство линий электропередачи для обеспечения электроснабжением перспективных кварталов жилой застройки Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | - | 1) Протяженность – 1,52 км; 2) Напряжение – 10 кВ. | Охранные зоны линий электропередачи устанавливаются в соответствии с приказом Правительства Российской федерации №120 от 24.02.2009 г. |
| 2.21 | Строительство трансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжением перспективных кварталов жилой застройки Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона, в составе зоны градостроительного использования | 1) Количество – 9 ед.; 2) 10/0,4 кВ. | - |
| 2.22 | Строительство трансформаторных подстанций для обеспечения электроснабжением перспективных кварталов жилой застройки Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона, в составе зоны градостроительного использования | 1) Количество – 8 ед.; 2) 10/0,4 кВ. | - |
| 3 | Объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |
| ОКС учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт здания Шарангской средней общеобразовательной школы Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Ленина д.34 | 1) Капитальный ремонт; 2) I-я очередь. | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 810 мест | - |
| 3.2 | Капитальный ремонт здания Шарангской начальной общеобразовательной школы Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Ленина д.35 | 1) Капитальный ремонт; 2) I-я очередь. | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Посещаемость фактическая – 186 мест | - |
| 3.3 | Капитальный ремонт здания Шарангского детского дворца творчества Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Ленина д. 34а | 1) Капитальный ремонт; 2) I-я очередь. | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 496 мест | - |
| 3.4 | Капитальный ремонт здания детского сада «Ручеек» Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Большевиков, д. 23 | 1) Капитальный ремонт; 2) I-я очередь. | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 115 мест | - |
| 3.5 | Капитальный ремонт здания детского сада «Березка» Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Горького д. 16 | 1) Капитальный ремонт; 2) I-я очередь. | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 47 мест | - |
| 3.6 | Капитальный ремонт здания детского сада «Теремок» Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Красноармейская д. 5 | 1) Капитальный ремонт; 2) I-я очередь. | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 69 мест | - |
| 3.7 | Строительство семейного детского сада Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Советская, д. 77 | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 18 мест | - |
| 3.8 | Строительство детского сада Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Производственная, территория новой застройки | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 100 мест | - |
| 3.9 | Строительство семейного детского сада Местоположение: - р. п. Шаранга, территория новой застройки | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 17 мест | - |
| 3.10 | Строительство детского сада Местоположение: - р. п. Шаранга, территория новой застройки | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона, общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 60 мест | - |
| 3.11 | Строительство начальной общеобразовательной школы Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Ленина | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок. | Границы земельного участка устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона, общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 50 мест | - |
| 3.12 | Капитальный ремонт здания детского сада «Светлячок» Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Садовая, 24а | 1) Капитальный ремонт; 2) Расчетный срок. | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 120 мест | - |
| 3.13 | Капитальный ремонт здания Шарангской детской школы искусств Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Большевиков д. 22 | 1) Капитальный ремонт; 2) Расчетный срок. | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 120 мест | - |

ГЛАВА 2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, И СВЕДЕНИЯ О НИХ

2.1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Функциональные зоны – части территории рабочего поселка различных видов, для которых установлены границы (карта 1 в составе карт территориального планирования) и функциональное назначение, определяемое соответствующими характеристиками и параметрами, указанными в таблице 2.2.1. Функциональные зоны, определенные настоящим Генеральным планом, являются также зонами планируемого размещения тех объектов капитального строительства местного значения, для размещения которых Земельным кодексом Российской Федерации не предусмотрено изъятие земельных участков для муниципальных нужд.

Характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:

- определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения по подготовке или внесению изменений в правила землепользования и застройки рабочего поселка Шаранга;

- подготовке документации по планировке территорий;

- принятии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муниципальных нужд, о переводе земель и земельных участков из одной категории в другую;

- подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, подготовке проектов и плана реализации Генерального плана, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры;

- подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие рабочего поселка Шаранга.

Границы функциональных зон - границы между различными видами территорий рабочего поселка Шаранга, однородными по назначению и параметрам, описанным в таблице 2.2.1. Границы функциональных зон одновременно являются границами зон планируемого размещения объектов капитального строительства – улиц и дорог местного значения, создание которых планируется для выполнения требований технических регламентов в области пожарной безопасности и для соблюдения параметров функциональных зон, определенных в таблице 2.2.1.

В соответствии с определениями федеральных законов о функциональном зонировании и градостроительном (территориальном) зонировании в отношении границ функциональных зон не применяется требование пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации о принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, определенной правилами землепользования и застройки.

Виды функциональных зон – объединенные по признакам однородности в соответствующие группы (функциональные зоны) в отношении которых определены назначение и параметры планируемого развития, указанные в таблице 2.2.1. Виды функциональных зон определены применительно ко всей территории рабочего поселка Шаранга в его административных границах (за исключением территорий водных объектов).

2.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Таблица 2.2.1 - Параметры функциональных зон различного назначения и сведения о размещенных в них объектах капитального строительства

| Наименование | Описание назначения функциональных зон | Параметры | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | на 1 очередь | на расчетный срок |
| Зона градостроительного использования – выделяется в целях развития территории населенных пунктов и включает в себя: - Жилая зона - Общественно-деловая зона - Зона производственного использования - Зона инженерной и транспортной инфраструктуры - Зона сельскохозяйственного использования - Зона рекреационного назначения - Зона специального назначения |  |  | 1091 | 1091 | 1091 |
| Жилая зона (Ж) | Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (в том числе дошкольные образовательные, общеобразовательные, культурно-досуговые учреждения), гаражи и автостоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объекты в зонах специально выделяемых в правилах землепользования и застройки поселения. Развитие жилой зоны планируется на свободных участках в существующих границах населенного пункта. | Коэффициент застройки: - При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 0,2. - При застройке многоквартирными жилыми домами малой этажности – 0,3 - 0,4. Коэффициент плотности застройки: - При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 0,4. - При застройке многоквартирными жилыми домами малой этажности – 0,6 – 0,8. Этажность застройки - При застройке одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками – 1-2 этажа. - При застройке многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности – не более 5 этажей включая мансардный. | 436,0 | 489,8 | 615,6 |
| Общественно-деловая зона (О) | Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, спорта, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (в том числе жилая застройка) в зонах, специально, выделяемых в правилах землепользования и застройки рабочего поселка. Общественно-деловые зоны следует формировать как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части населенного пункта на территориях, прилегающих к основным улицам. При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Общественно-деловую зону предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. | Коэффициент застройки: - При многофункциональной застройке – 1,0; - При специализированной общественной застройке – 0,8. Коэффициент плотности застройки: - При многофункциональной застройке – 3,0; - При специализированной общественной застройке – 2,4. Этажность застройки: не более 2 этажей. | 34,0 | 51,3 | 63,5 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве. Развитие данной зоны планируется в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов инженерного обеспечения поселка с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов, расположенных в данной зоне. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Зона производственного использования (П) | Формирование и развитие данной зоны в границах населенного пункта должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественного размещения объектов III-V классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 300 метров, объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 3. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований; 4. Дифференциации территорий данных зон при выделении подзон посредством подготовки проектов планировки и межевания, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, с учетом интенсивности движения крупногабаритного и большегрузного транспорта. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в среду поселения посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. Требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры квартальной сети. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 79,1 | 150,8 | 150,8 |
| Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах населенного пункта, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут, включаются объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом. Развитие зоны рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, развития перспективных объектов рекреации общего пользования в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии существующих объектов. Также зона выделяется для сохранения существующей природно-экологической территории и ценной пейзажно-ландшафтной составляющей населенного пункта, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 70,8 | 96,9 | 96,9 |
| Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | Зона сельскохозяйственного использования, в границах населенного пункта, включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий - пашни, пастбища, сенокосы, предназначенные для садоводства и огородничества. Развитие данной зоны планируется в целях сохранения и поддержания соответствующего уровня ценных сельскохозяйственных участков в границах населенного пункта, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от объектов, располагающихся в данных зонах. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 466,3 | 297,3 | 159,3 |
| Зона специального назначения (Сп) | В состав зоны специального назначения включается территория, на которой располагается пожарная часть. Зона выделяется в целях содержания в соответствующем состояние территории, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности. | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от объектов, располагающихся в данных зонах. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту. | 0,4 | 0,5 | 0,5 |

РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (НЕ УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ)

ГЛАВА 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Планируемые мероприятия по развитию объектов федерального, регионального и местного (районного) значения представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Планируемые мероприятия по развитию объектов федерального, регионального и местного (районного) значения

| № п/п | Виды, назначение и наименование объектов, местоположение | Описание мероприятий | В соответствии, с каким документом или программой отображается | Наименование функциональных зон, в которых планируется размещение объектов | Основные характеристики объектов | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае если установление таких зон требуется в связи со строительством объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКС Инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| ОКС Газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство распределительных газопроводов высокого давления I категории для газификации населенного пункта Местоположение: - р. п. Шаранга. | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Ориентировочная протяженность от точки подключения соответственно - 1,0 км | Минимальные расстояния и охранные зоны устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 г. № 780 |
| 1.2 | Строительство газораспределительных пунктов Местоположение: - р. п. Шаранга. | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | - | Количество ед. на населенный пункт: - 3 |  |
| 2 | Объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |
| ОКС Здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство поликлиники Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Октябрьская, д. 2а | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь. | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 250 посещений в смену | - |
| 2.2 | Капитальный ремонт здания поликлиники Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Мягчилова, д. 4 | 1) Капитальный ремонт; 2) I-я очередь. | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 44 посещения в смену | - |
| 2.3 | Капитальный ремонт здания Шарангской центральной районной больницы Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Медицинская, д.1 | 1) Капитальный ремонт; 2) I-я очередь. | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 95 койко-мест | - |
| ОКС учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Капитальный ремонт здания Шарангской детской школы искусств Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Большевиков д. 22 | 1) Капитальный ремонт; 2) Расчетный срок. | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 120 мест | - |
| ОКС культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Реконструкция Шарангского районного дома культуры Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Ленина д. 21 | 1) Реконструкция; 2) I-я очередь | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Увеличение мощности на 50 мест | - |
| 2.6 | Строительство клуба Местоположение: - р. п. Шаранга, территория новой застройки | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Мощность – 100 мест | - |
| ОКС спортивного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Строительство стадиона Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Старыгина | 1) Новое строительство; 2) I-я очередь | - | Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Площадь поля – 2,25 га | - |
| 2.8 | Строительство открытых плоскостных спортивных сооружений Местоположение: - р. п. Шаранга | 1) Новое строительство; 2) Расчетный срок | Границы земельных участков устанавливаются документацией по планировке территории | Жилая зона, Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Общая площадь – 0,45 га | - |
| ОКС специального назначения |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Реконструкция пожарной части Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Комсомольская, 21 | 1) Реконструкция; 2) I-я очередь. | - | Зона специального назначения | Увеличение мощности на 3 машины | - |
| ОКС торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Увеличение посадочных мест предприятий общественного питания Местоположение: - р. п. Шаранга, ул. Первомайская 43, 46; ул. Свободы, 36, 38; ул. Ленина, 32а | 1) Реконструкция; 2) I-я очередь. | - | Жилая зона, Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Увеличение до 265 мест | - |
| 2.11 | Увеличение посадочных мест предприятий общественного питания Местоположение: р. п. Шаранга, ул. Первомайская 43, 46; ул. Свободы, 36, 38; ул. Ленина, 32а | 1) Реконструкция; 2) Расчетный срок. | - | Жилая зона, Общественно-деловая зона, в составе зоны градостроительного использования | Увеличение до 295 мест | - |
| 3 | ОКС транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области. Местоположение: р. п. Шаранга | 1) Реконструкция; 2) I-я очередь. | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Протяженность – 12,9 км | - |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ШАРАНГА

Технико-экономические показатели генерального плана представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Показатели территориального планирования | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | 2019 г. | 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | общая площадь территории населенного пункта | га | 1091 | 1091 | 1091 |
| 1.2 | Функциональное зонирование |  |  |  |  |
|  | жилая зона | га | 436 | 489,8 | 615,6 |
|  | общественно-деловая зона | га | 34 | 51,3 | 63,5 |
|  | зона рекреационного назначения | га | 70,8 | 96,9 | 96,9 |
|  | зона специального назначения | га | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
|  | зона производственного использования | га | 79,1 | 150,8 | 150,8 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 466,3 | 297,3 | 159,3 |
| 2 | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | общая численность населения (по муниципальному образованию) | чел. | 6582 | 6619 | 7361 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | 100 | 100,56 | 111,84 |
| 2.2 | плотность населения СП/ГП/ГО | чел. на га | 6,03 | 6,07 | 6,75 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. | 19,5 | 25 | 30 |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 128220,6 | 159320,6 | 223820,6 |
|  |  | жилых ед. | 1602 | 2037 | 2682 |
| 3.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м 2 | - | 31100 | 95600 |
| 3.4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - | - |
| 3.5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 128220,6 | 128220,6 | 128220,6 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания местного значения |  |  |  |  |
| 4.1 | детские дошкольные учреждения | мест | 432 | 550 | 627 |
| 4.2 | общеобразовательные школы | учащихся | 1010 | 1010 | 1060 |
| 4.3 | спортивные залы общего пользования | кв. м общей площади пола | 5278 | 5278 | 5278 |
| 4.4 | плоскостные спортивные сооружения | га | 2,5 | 4,75 | 5,2 |
| 4.5 | клубы и учреждения клубного типа | мест | 480 | 530 | 630 |
| 4.6 | массовые библиотеки | читательских мест | 50 | 50 | 50 |
| 4.7 | объекты здравоохранения | Посещений в смену | 141 | 391 | 391 |
| 4.8 | магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 4306,4 | 4306,4 | 4306,4 |
| 4.9 | предприятия общественного питания | пос. мест | 236 | 265 | 295 |
| 4.10 | пожарное депо | машина | 3 | 6 | 6 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км | 52,19 | 64,19 | 78,44 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | электропотребление | кВт*ч/год | 49151690,8 | 56547210,8 | 61986490,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на производственные нужды | кВт | 18008893,2 | 18008893,2 | 18008893,2 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | кВт | 31142797,6 | 38538317,6 | 43977597,6 |
|  | протяженность сетей всего | км | 35,7 | 36,6 | 38,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 10 кВ | км | 31,8 | 32,7 | 34,2 |
|  | 110 кВ | км | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | Количество ПС на территории | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 6.2 | Связь |  |  |  |  |
|  | количество АТС | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | абонентских номеров на 1000 человек | 46 | 59 | 112 |
| 6.2 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | водопотребление | куб. м/сут | - | 1760,65 | 2576,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сут | - | 1191,42 | 1766,64 |
|  | на производственные нужды | куб. м/сут | - | 178,71 | 353,33 |
|  | производительность водозаборных сооружений | куб. м/сут | 596,64 | 1796,64 | 2796,64 |
|  | протяженность сетей водоснабжения | км | 44,725 | 60,085 | 73,605 |
| 6.3 | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | общее поступление сточных вод | куб. м/ в сутки |  | 1489,28 | 1840,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/ в сутки |  | 1191,42 | 1472,20 |
|  | производственные сточные воды | куб. м/ в сутки |  | 238,28 | 294,44 |
|  | производительность очистных сооружений канализации | куб. м/ в сутки | 200 | 200,00 | 1900,00 |
|  | протяженность сетей канализации | км | 10,599 | 11,199 | 16,899 |
| 6.4 | Противопожарное водоснабжение |  |  |  |  |
|  | пожарный водоем | единиц | 10 | 12 | 14 |
|  | пожарный гидрант | единиц | 31 | 46 | 59 |
|  | протяженность сетей противопожарного водоснабжения | км | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 6.5 | Ливневая канализация |  |  |  |  |
|  | очистные сооружения ливневой канализации | единиц | - | - | - |
|  | протяженность ливневой канализации | км | - | - | - |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | потребление газа | тыс. куб. м/год | - | - | 2318,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | тыс. куб. м/год | - | - | 2208,3 |
|  | на производственные нужды | тыс. куб. м/год | - | - | 110,4 |
|  | источники подачи газа | единиц | - | - | 3 |
|  | протяженность сетей | км | - | - | 1,0 |
| 6.7 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | потребление тепла | - | - | - | - |
|  | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | МВт | 7,244 | 7,244 | 7,244 |
|  | протяженность тепловых сетей | км | 4,795 | 4,795 | 4,795 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Приложение А-1. Профили улиц и дорог в населенном пункте

А) Основная улица

А) Основная улица

Б) Второстепенная улица (переулок)

В) Квартальный проезд